Table of Contents

# かりポム 総点検レポート（今後半年の開発に向けて）

- 文書番号：KPM-AUDIT-001 ／ 版数 v1.0 ／ 作成日 2026-07-12

- 対象：karipom_20260712_0612_IDLE_LR_DISABLED.ino（FW stable_2.2、9,491行）

- 前提：今後半年で Ear v2（Phase 0〜2）、人感センサー、AI会話、複数CPU構成へ発展させる

- 関連文書：KPE-ARCH-001 設計書v1.1／KPE-IMPL-001 実装仕様書v1.2

## 総合評価

結論：土台は健全。半年の開発に耐える。ただし「ファイル構造」と「setup()の肥大」が成長の上限に達しており、Ear Phase 1の直後に一度だけ機械的な整理を行うべき。

| 観点 | 評価(5段階) | 一言 |
| --- | --- | --- |
| 1. 設計 | ★★★★ | 協調型スーパーループ＋busyフラグは一貫していて破綻がない。ただし規模の限界点 |
| 2. 保守性 | ★★★ | 単一9,491行ファイル・setup()2,088行が最大の負債。コメント規律は模範的 |
| 3. 可読性 | ★★★★ | 日本語コメント1,741行(18%)・変更履歴ヘッダ・命名規則が揃っており高水準 |
| 4. 拡張性 | ★★★★ | 刺激源（タッチ/カメラ/IMU/音）の追加パターンが確立。Web画面追加だけが高コスト |
| 5. PCM1808対応 | ★★★★★ | 受け入れ準備完了（実装仕様書v1.2で検証済み）。追加リスクなし |
| 6. 人感センサー | ★★★★ | Pico側に接続するのが正解（後述）。CoreS3のポートは満席だが問題にならない |
| 7. AI会話 | ★★★ | 素材は揃っている（Wi-Fi/スピーカー/独り言基盤）。ヒープ予算の確保が唯一の関門 |
| 8. 複数CPU構成 | ★★★★ | Ear v2がその第一歩。プロトコルを「唯一の関所」として維持すれば自然に拡張する |
| 9. メモリ管理 | ★★★★ | ヒープ監視・リングバッファ・固定長化など対策済み。Web系のString連結が残存リスク |
| 10. タスク設計 | ★★★★ | RTOS不使用は正しい判断。ポンプ関数の統一とループ時間監視の追加を推奨 |

このコードの美点（先に明記）：ログシステムの成熟（logtoilet・サイズガード・リングバッファ・時刻フォールバック3段構え）、UDP/SPEAK途絶watchdog、5分毎ヒープ監視、getLocalTimeタイムアウト0の修正、固定長charバッファへの移行——「安定性最優先」の方針がコードに実装として現れており、ホビーロボットとしては明らかに上位の品質です。

## 計測データ（今回の分析で取得）

| 項目 | 値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 総行数 / コメント行 | 9,491 / 1,741（18%） | 単一.inoファイル |
| 関数数 / グローバル変数定義 | 約150 / 約292 |  |
| 最大関数 | setup() 2,088行 | Webルート59本のラムダを内包 |
| 次点 | handleJoystick 643行、saveTimeToRtc周辺 475行、loadConfig 245行 |  |
| Webルート数 | 59（server.on） | server.send 75 / sendContent 33 |
| String使用 / html+= | 530 / 507 | Web UI構築が主 |
| addLog呼び出し | 338 | SDはリングバッファ経由（直接書かない） |
| FreeRTOS明示利用 | 0（xTask/Queue/Semaphoreなし） | 協調型スーパーループ |
| ブロッキングdelay | 48件中、大半はsmartDelay化済み。残存は servo attach 300ms 等の意図的なもの | 対応済みの証跡あり |
| NVSキー | 22 | loadConfig/saveConfigに集約 |
| OTA / 外部API(HTTPClient) | なし / なし | AI会話は完全に新規領域 |

## 観点別の所見と提言

### 1. 設計 ★★★★

現状：単一スーパーループ＋協調ポンプ（smartDelay等がWeb/UDP/口パクを回す）＋busyフラグ（servoBusy/soundBusy/webServoBusy）で再入を制御する設計。イベント源（タッチ・カメラ・IMU・音・ジョイスティック）はloop()でbool化されて状態機械に流れる。この構造は一貫していて、9,000行でも破綻していない。

課題：(1) ポンプの中身が場所により異なる（smartDelayは5関数、mutterSearchPumpは3関数、moveSmooth内はhandleUDPのみ）。どこで何が動き得るかが暗黙知になっている。(2) 状態機械が292個のグローバル変数に分散し、全体像がコードからしか読めない。

提言：①ポンプをyieldPump()1本に統一（引数フラグで間引き可）。②「どの状態変数を誰が書くか」の一覧表をDocsに1枚作る（コード変更不要・半日仕事・AI会話期に必ず効く）。

### 2. 保守性 ★★★（最重要課題）

現状：ファイル名によるバージョン管理＋日付入り変更履歴コメントは機能しているが、単一ファイル9,491行はArduino IDEでの編集・検索・差分確認の実用限界。setup()の2,088行は59本のWebルート定義（HTML構築ラムダ）が原因で、本来の初期化コードが埋もれている。

提言（優先度順）：

- git導入（最優先・コード変更ゼロ）。ファイル名バージョニングは併用でよい。半年の開発で「どの変更が口パクを壊したか」を二分探索できることの価値は計り知れない。プライベートリポジトリで十分。

- 機械的ファイル分割を「単独リリース」として1回だけ実施（Ear Phase 1完了直後を推奨）。Arduino IDEは同一フォルダの複数.inoタブを自動結合するため、ロジックを1行も変えずに分割できる：karipom.ino（setup/loop）＋web_routes.ino（59ルート）＋servo_motion.ino＋audio_ear.ino＋logging.ino＋config.ino 程度の6分割。分割前後で同一動作を8時間試験して確定。以後の全開発の効率が変わる。

- 分割時にsetup()からルート登録をregisterWebRoutes()として抽出（呼び出し1行）。

### 3. 可読性 ★★★★

コメント率18%・全て日本語・「なぜそうしたか」（例：getLocalTime5秒ブロックの真犯人特定、String.removeのヒープ再配置数百ms）まで書かれており、半年後の自分が読めるコードになっている。命名規則（handle/update/cfg_接頭辞）も一貫。改善点は長大関数の分割（保守性の項と同じ）と、ファイル冒頭の変更履歴が伸び続けている点（git導入でCHANGELOG.mdへ移せる）のみ。

### 4. 拡張性 ★★★★

刺激源追加のパターン（updateXxxStimulus()→loop()でbool→状態機械）が確立しており、センサー追加は低コスト。拡張性のボトルネックは2つ：(1) Web画面の追加コスト（String連結HTMLを手書き）(2) Groveポート満席（A=サーボ、B=ジョイスティック、C=Ear）。(2)はEar v2アーキテクチャ自体が解（後述6・8）。

### 5. PCM1808対応（Ear v2受け入れ準備）★★★★★

今回の総点検で改めて確認した結果、受け入れ側の準備は完了している：

- 挿入点（1458/5810/9059/1880行付近）は実在し、依存も検証済み（実装仕様書v1.2）

- FFT表示・SPEAK状態機械・途絶watchdogは既存のまま流用可能

- 唯一の残作業はPhase 1でのFFT/SPEAKパーサ共通化（UDP/UART重複解消）。Phase 0で重複を許容する判断は妥当だが、放置すると「片方だけ直した」事故の温床になるため、Phase 1のスコープから外さないこと

### 6. 将来の人感センサー ★★★★

結論：CoreS3ではなくPico（Ear）側に接続する。 理由：

- CoreS3のGroveは満席。M-BUS配線はポリシー違反（分解しない）

- Ear v2プロトコルのEVENTフレーム（TYPE 0x02）にPRESENCE_ON/OFFを追加するだけで、CoreS3側は配線ゼロ・受信ハンドラ追加のみ

- センサー候補：LD2410系ミリ波レーダー（UART、在/不在＋距離、約600円）を第一候補、PIR（HC-SR501等、GPIO 1本、安価だが静止人体に弱い）を簡易案とする。Pico 2のGPIOは十分空いている（Phase 0終了時点で20本以上）

- 用途（睡眠/起床・接近で挨拶）は既存のhandleSleepMode/wakeUp()の刺激源として自然に合流する

注意1点：ミリ波レーダーはサーボモーターの動きにも反応するため、首振り中は判定を無効化する（servoBusy参照——既存フラグがそのまま使える）。

### 7. 将来のAI会話 ★★★

現状の素材：Wi-Fi常時接続・Webサーバ・スピーカー（WAV再生）・独り言基盤（SD内WAVのランダム再生＋クールダウン管理）・Ear経由のVAD（Phase 2で入手）。HTTPClient/TLSの使用実績はゼロ＝完全新規領域。

制約2つ：

- 内蔵マイクとスピーカーの同時使用は音割れで実質不可（コード内に2026/06/07確認済みと明記あり）。→ AI会話の耳はEar（INMP441）を使う。これはEar v2計画と完全に整合しており、追加投資不要

- TLS接続は瞬間40〜50KBのヒープを要求。現状のWeb系String連結との同居が最大のリスク

推奨の段階案：

- 段階a（オフライン会話・Ear Phase 2直後に可能）：EarのVAD＋音種分類→「呼びかけられたら相槌WAVを返す」。クラウド不要・ヒープ影響ゼロ・体験としては会話の入口が成立する

- 段階b（クラウドAI）：発話区間のみEar→CoreS3→HTTPS でクラウドSTT/LLM/TTSへ。着手前にTLS PoCスケッチ単体でヒープ実測し、largest block ≥ 60KBを常時確保できるかを判定条件にする（ヒープ監視は既に5分毎に出ているので傾向データはすぐ集まる）

- 音声データの中継はMac経由の暫定構成（既存UDP基盤の再利用）から始めるのも現実的。CoreS3単独に固執しない

### 8. 将来の複数CPU構成 ★★★★

Ear v2が既に第一歩であり、方向性は正しい。半年スパンでの推奨形：

CoreS3（表現・UI・Wi-Fiハブ）←UART/Port C→ Pico 2（耳・DSP・センサーフロントエンド）
                                              ├─ PCM1808（有線音源）
                                              ├─ INMP441（マイク・Phase 2）
                                              └─ LD2410（人感・Phase 2以降）

守るべき原則は1つ：CPU間の通信は「Earプロトコル（バージョン付きフレーム）」の1本に限定する。 センサーを増やすたびに別の通信路を生やさない（EVENTタイプを増やす）。これを守る限り、将来第3のCPU（AIゲートウェイ等）が必要になっても「CoreS3から見える相手はPort Cの向こう側1つ」のまま複雑度が増えない。逆にこれを崩すと半年で配線と依存の網になる。

### 9. メモリ管理 ★★★★

既に実装済みの良い対策：5分毎HEAP MONITOR（free/minFree/largest/psram）、SDログのcharリングバッファ化、webLog上限3000（String.remove頻度の意識）、addLogのsnprintf固定長化。問題の性質を正しく理解して対処している。

残存リスクと提言：

- Web系String連結（507か所）によるヒープ断片化が最大の残存リスク。59ルート全部の書き換えは不要。server.send()で最大のページ数枚だけをsendContent分割送信へ移す（既に33か所で実績あり＝書き方は確立済み）

- 傾向監視をルール化：8時間・1週間稼働でminFree/largestの推移をログから確認する習慣を（Ear Phase 0の8時間試験と同時に取れる）。「largestが起動直後比で半減したら要調査」を目安に

- AI会話（TLS）用にヒープ予算を先取り：largest ≥ 60KBを守れない場合、段階bの前にWeb系のString削減を前倒しする、という判断基準をいま決めておく

- 新規コード（Earパーサ等）は固定長バッファ方針を継続（実装仕様書v1.2で規定済み）

### 10. タスク設計 ★★★★

RTOSタスクを使っていないのは、この規模と開発体制では正しい判断。ESP32 ArduinoではWi-Fiスタックがcore 0、loop()がcore 1で動いており、実質2コア分業は既に得ている。タスク・キュー・排他を持ち込むと、現在busyフラグで見えている競合が不可視化され、安定性最優先の方針と矛盾する。

提言（半年スパンで見送るべきものを含む）：

- やる：①ポンプ統一（yieldPump()）②ループ時間監視——loop()1周の最大時間をSTATE HEARTBEATに1項目追加（数行）。「何かを追加したらループが重くなった」を数値で検出でき、半年の全開発の回帰検知器になる ③「50ms以上ブロックする処理はポンプを呼ぶ」を明文化（実質いまの慣習の文書化）

- やらない：RTOSタスクへの全面移行、割り込み駆動化、デュアルコア明示分割——いずれも得るものより失う安定性が大きい。重い並行処理はPico側（既に2コア分担設計）へ寄せるのが本システムの流儀

## 技術的負債 TOP5（半年内に返すもの・返さないもの）

| # | 負債 | 対応 | 時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | setup() 2,088行（Webルート内包） | ファイル分割時にregisterWebRoutes()へ抽出 | Phase 1直後 |
| 2 | 単一ファイル9,491行 | 機械的6分割（ロジック不変・単独リリース） | Phase 1直後 |
| 3 | FFT/SPEAKパーサのUDP/UART重複（Phase 0で意図的に発生） | AudioFeatureHubへ共通化 | Phase 1 |
| 4 | Web系String連結の断片化リスク | 最大ページのみsendContent化＋傾向監視 | AI会話段階bの前まで |
| 5 | バージョン管理が手動ファイル名方式 | git導入（併用可） | 今すぐ・コスト最小 |
| ― | 292グローバル変数の状態機械 | 返さない（一覧表の文書化のみ。書き換えはリスクが利益を上回る） | ― |

## 半年ロードマップ（推奨）

| 月 | 開発 | 本レポートからの並行作業 |
| --- | --- | --- |
| 1か月目 | Ear Phase 0（実装仕様書v1.2） | git導入・ループ時間監視の追加・8時間試験でヒープ傾向取得 |
| 2か月目 | Ear Phase 1（バイナリ化・パーサ共通化・Cockpit表示） | 直後にファイル6分割を単独リリースとして実施 |
| 3か月目 | Ear Phase 2（INMP441・VAD） | 状態変数一覧表の作成 |
| 4か月目 | 人感センサー（LD2410をPicoへ・PRESENCEイベント追加） | 首振り中の誤検知対策（servoBusy連動） |
| 5か月目 | AI会話 段階a（VAD→相槌WAV・オフライン） | TLS PoC単体スケッチでヒープ実測 |
| 6か月目 | AI会話 段階b着手判定 or ダンス（ビート同期） | largest≥60KB判定→不足ならWeb String削減を前倒し |

## 最後に

このコードベースの最大の資産は、行数でも機能数でもなく、「不具合の原因を特定し、理由をコメントに残し、対策を仕組み化する」という開発文化がコード自体に刻まれていることです（logtoilet、watchdog群、ヒープ監視、getLocalTime修正の経緯コメント等）。半年の開発で守るべきものはこの文化であり、本レポートの提言はすべて「その文化を、増える規模と新しい機能から守るための投資」として選定しています。大規模な書き直しは一切不要です。