2026/07/18

# Karipom Ear Pico2H 書き込み手順（完成版）

対象スケッチ

Karipom_Ear_Pico_Step2_UART_Echo.ino

※フォルダ名は「Step2」ですが、中身は完成版です。

# ① Pico2HをBOOTSELモードにする

- Pico2Hの BOOTSELボタン を押したまま

- USBケーブルをMacへ接続

- BOOTSELボタンを離す

Finderに

RPI-RP2

というドライブが現れればOK。

# ② Arduino IDEを起動

開くスケッチ

Karipom_Ear_Pico_Step2_UART_Echo.ino

# ③ ボード設定

ツール → ボード

Raspberry Pi Pico/RP2040

↓

Raspberry Pi Pico 2

# ④ ポート設定

ポートは

UF2 Board

または

RPI-RP2

を選択。

※通常の /dev/cu.usbmodem... はまだ表示されなくて正常。

# ⑤ 書き込み

Arduino IDE の

→（書き込み）

を押す。

数秒で

Done uploading.

になれば成功。

Pico2Hは自動で再起動する。

# ⑥ シリアルモニタ

再起動後、

ツール → ポート

から

/dev/cu.usbmodem******

を選択。

シリアル速度

115200

# ⑦ 動作確認（無音時）

正常なら

ST> rmsDb=-98.0 gate=closed fft/s=25 mi=0 ovf=0 lb=--

TX> FFT:0,0,0,0,0,0,0,0

のような表示が出る。

確認ポイント

- ✅ gate=closed

- ✅ fft/s=25

- ✅ mi=0

- ✅ ovf=0

# ⑧ PCM1808接続後

音楽を流すと

gate=open

となり、

FFT値が変化すれば正常。

# ⑨ CoreS3接続後

CoreS3側で

EAR SPEAK_START

が表示され、

- グライコ

- 口パク

が動けば完成。

## 現在の完成版ファイル

### Pico2H

Karipom_Ear_Pico_Step2_UART_Echo.ino

### CoreS3

karipom_20260716_EAR_STEP5_1.ino

💡 メモ

フォルダ名が「Step2」のため紛らわしいですが、Pico2H側はこのStep2が最終完成版です。CoreS3側だけが Step5.1 まで進化しています。