Table of Contents

# Karipom Ear v2 — Step 2 確認手順書（UARTエコー検証・Pico単体）

- 文書番号：KPE-STEP2-001 ／ 版数 v1.0 ／ 作成日 2026-07-12

- 対象：Karipom_Ear_Pico_Step2_UART_Echo.ino v1.0

- 前提：Step 1合格済み（配線・ジャンパ・fs設定は変更しない）。CoreS3にはまだ接続しない

## 1. 事前準備

- ☐ Arduino IDEライブラリマネージャで arduinoFFT（kosme版）v2.x をインストール（v1系はAPI非互換。バージョン表記が2.0以上であること）

- ☐ 配線はStep 1のまま（DATA→GP2／BCLK→GP3／LRCK→GP4／MCLK未接続）。Groveケーブルは接続しない

- ☐ （任意・推奨）ループバック自己試験：GP0（物理1番）とGP1（物理2番）をジャンパ1本で直結。UARTの電気層までPico単体で検証できる。外せば自動的に無効（lb=–）

## 2. 手順

- スケッチ書き込み→シリアルモニタ（115200bps）

- 起動バナー→ [ OK ] ALIGN: attempt=N fmt=X 判定=確定 を確認（fmtがStep 1の記録と同一であること）

- 無音テスト（30秒）：TX> FFT:0,0,... 系と ST> 行を観察

- 音楽テスト（30秒）：バンド値の変化・SPEAK_START・ハートビート・停止後の SPEAK_STOP を観察

- 1kHzトーンテスト：特定バンドだけ突出することを確認

- ログを保存し、GATE_OPEN_DB調整が必要ならその値を記録

## 3. 想定シリアル出力例

[ OK ] ALIGN: attempt=1 fmt=A 判定=確定
ST> 行: rmsDb gate fft/s n mis ovf lb
ST> rmsDb=-78.2 gate=closed fft/s=25 n=95994 mis=0 ovf=0 lb=OK
TX> FFT:0,0,0,0,0,0,0,0
（↑無音時。TX>行は毎秒25行流れる）

（音楽再生開始）
TX> SPEAK_START
TX> FFT:62,55,41,38,27,19,12,6
TX> SPEAK_START          ← 1秒毎ハートビート
ST> rmsDb=-21.4 gate=OPEN fft/s=25 n=96012 mis=0 ovf=0 lb=OK
（再生停止から約0.5秒後）
TX> SPEAK_STOP

## 4. Step 2単体の成功条件（すべて満たすこと）

A. 基盤の維持（Step 1品質が劣化していないこと）

- ☐ ALIGN 判定=確定・fmtがStep 1と同一

- ☐ mis=0・ovf=0・n≈96000 が全テストを通じて維持（FFT処理追加でnが落ちないこと＝処理能力の証明）

B. プロトコル書式

- ☐ FFT行が FFT: + 0〜100の整数8個カンマ区切り（空白なし・末尾改行）で、ST>行の fft/s=25（±2）

- ☐ SPEAK_START/SPEAK_STOP が正確にこの文字列（既存CoreS3パーサ互換の生命線）

C. 挙動

- ☐ 無音：全バンドほぼ0、gate=closed、SPEAK系が一切出ない（5分間誤発火なし）

- ☐ 音楽：開始後すみやかに SPEAK_START、開いている間1秒毎ハートビート、停止後約0.5〜1秒で SPEAK_STOP が1回だけ

- ☐ 音楽中、低音の強い曲でband[0..2]が大きく、バンド値が曲に追従して毎行変化

- ☐ 1kHzトーン：band[4]または[5]（500-1000/1000-2000Hz帯）だけが突出し、隣接以外はほぼ0（バンド割りが正しい証明）

- ☐ 音量2倍→バンド値とrmsDbが明確に増加

D. UART電気層（ループバック実施時のみ）

- ☐ GP0-GP1直結で lb=OK（＝GP0から実際に電気信号が出ている証明）。ジャンパを外すと lb=--

E. 安定性

- ☐ 30分連続でリセット・ハング・[WARN]連発なし

全項目合格でStep 3（CoreS3側の受信実装・実装仕様書v2.0 §4）へ進む。

## 5. 調整ノブ（合格に必要な場合のみ変更・記録すること）

| 定数 | 既定値 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GATE_OPEN_DB / GATE_CLOSE_DB | -45 / -50 dBFS | 誤発火する→上げる（-40等）。反応しない→下げる（-50/-55等） |
| GATE_HANG_MS | 500ms | 口パクの切れ際の保持時間 |
| FFT_FLOOR_DB / FFT_TOP_DB | -63 / -3 dBFS | バンドが常時0→FLOORを下げる。常時100→TOPを上げる |
| ECHO_EVERY_N | 1 | USBログが流れすぎる場合5に（UART送信自体は25Hzのまま） |

## 6. 設計メモ（レビュー用）

- 送信は全行 txLine() 1関数経由：UARTとUSBエコーの内容乖離を構造的に防止

- デシメーションは6点平均（96k→16k）。簡易LPF相当であり、Phase 0の8バンド用途には十分（Phase 1で要すれば真のFIRへ）

- FFTフレームは512点@16kHz=32ms（約31回/秒）、送信は40ms周期（25Hz）で最新値を送る

- ゲートはヒステリシス付き（開-45/閉-50dBFS）＋500msハングオーバ。VADではない（Phase 2で置換）

- Serial1.setTX(0)/setRX(1) はbegin前に呼ぶ（arduino-picoのピン割当規則）

- ループバックはSerial1 RXを読むだけの受動検出。CoreS3接続時（Step 3以降）はこのRXがコマンド受信に転用される