# かりポム ユーザーマニュアル

KariPom User Manual — Ver. 1.0

2026年7月

������

【図：表紙イラスト。ピンクとティファニーブルーのかりポム2体が並んでいる写真】

このたびは「かりポム（KariPom）」をお迎えいただき、ありがとうございます。 本書は、電子工作がはじめての方でも、かりポムを安心して楽しんでいただけるように作られたユーザーマニュアルです。ご使用の前に必ずお読みいただき、いつでも読み返せるよう大切に保管してください。

# 第1章 はじめに

## 1.1 本書について

本書は、しゃべって、動いて、耳をすませる小さなアニマトロニクス・ロボット「かりポム」の取扱説明書です。

かりポムは、市販の完成品家電とは少し違い、M5Stack CoreS3（エムファイブスタック・コアエススリー）という小型コンピュータを頭脳にした電子工作ロボットです。とはいえ、難しい知識は必要ありません。本書の手順どおりに進めれば、プログラミングの経験がない方でも、電源を入れてWi-Fiにつなぎ、スマホやパソコンから操作できるようになります。

本書では、次のような読者を想定しています。

- Arduino（アルデュイーノ）やM5Stackという言葉を初めて聞いた方

- 電子工作はほとんどしたことがない方

- ChatGPTなどのAIには興味があるけれど、機械いじりは不安な方

専門用語が出てくるときは、そのつど説明します。また、巻末には用語集（第21章）もありますので、分からない言葉が出てきたらそちらもご覧ください。

## 1.2 本書の読み方

はじめてお使いになる方は、第4章「安全上の注意」→ 第7章「初回セットアップ」→ 第8章「Wi-Fi設定」→ 第9章「WebUIの使い方」 の順に読み進めてください。この4つの章を終えると、かりポムの基本操作がひととおりできるようになります。

そのあとは、興味のある機能の章（表情、独り言、マイク機能など）を好きな順番でお読みいただけます。

困ったときは、第18章「トラブルシューティング」 と 第19章「FAQ」 をご覧ください。

## 1.3 本書で使うマークについて

| マーク | 意味 |
| --- | --- |
| ⚠️ 警告 | 守らないと、けがや故障につながるおそれがある重要な注意事項です。 |
| ❗ 注意 | 守らないと、かりポムの動作不良や寿命の低下につながる事項です。 |
| 💡 ヒント | 知っていると便利な情報です。 |

# 第2章 かりポムとは

## 2.1 かりポムのプロフィール

かりポム（KariPom）は、机の上に置いて楽しむ、手のひらサイズのアニマトロニクス・ロボットです。

「アニマトロニクス」とは、テーマパークのキャラクターや映画の特殊効果などで使われる、モーターで生き物のように動く機械人形のことです。かりポムは、その技術を家庭サイズにぎゅっと詰め込んだロボットです。

【図：かりポムの正面写真（ピンク）と、頭が動いている様子の連続写真】

かりポムの頭脳には「M5Stack CoreS3」という、画面・スピーカー・マイク・Wi-Fiがひとつになった小型コンピュータが入っています。頭は上下・左右に動き、画面には表情が表示され、スピーカーからおしゃべり（独り言）が流れます。

かりポムには、ピンクとティファニーブルーの2色の筐体（きょうたい：本体の外側のこと）があります。中身の機能はどちらも同じです。

## 2.2 かりポムの楽しみ方

かりポムには、大きく分けて3つの楽しみ方があります。

- そばに置いて眺める — 電源を入れておくだけで、ときどき頭を動かしたり（アイドルモーション）、ランダムなタイミングで独り言をつぶやいたりします。

- スマホやパソコンから操作する — Wi-Fi経由でかりポムの「設定画面（WebUI）」を開き、表情を変えたり、しゃべらせたり、動かしたりできます。

- 音に反応させる — 音声入力機能「Karipom Ear（かりポム・イヤー）」で、内蔵マイク・Mac（UDP）・LINE INの3つの音源を切り替えて、音に合わせて口を動かせます。

将来的には、ChatGPTなどのAIと連携して会話する機能も計画されています（本書執筆時点では開発中です）。

# 第3章 特徴・できること

## 3.1 機能一覧

| 機能 | 内容 | 参照章 |
| --- | --- | --- |
| 頭部の動き | サーボモーター2つで、頭を上下・左右に動かします。待機中はランダムなアイドルモーション、会話中は口パクに合わせた小さな頭の動き（マイクロモーション）を行います。 | 第14章 |
| 表情表示 | 本体の画面に表情を表示します。WebUIのFace Galleryから切り替えられます。 | 第10章 |
| 独り言（Mutter） | SDカードに入れた音声ファイルを、ランダムなタイミングで自動的につぶやきます。手動再生もできます。 | 第11章 |
| Karipom Ear | UDP（Mac）・LINE IN・内蔵マイクの3音源を切り替えて、音に合わせて口を動かします。 | 第12章 |
| UDP口パクモード | Macで再生中の音声に合わせて、リアルタイムに口パクします。 | 第13章 |
| ジョイスティック操作 | 本体背面（尻尾部分）のジョイスティックで首の向きを直接操作できます。押し込むと独り言を再生します。 | 第14章 |
| WebUI | スマホ・パソコンのブラウザから、すべての設定と操作ができます。 | 第9章・第17章 |
| ファイル管理 | 音声ファイルの追加・削除・試聴がWebUIからできます。 | 第15章 |
| ログ機能 | かりポムの動作記録をブラウザで確認できます。 | 第16章 |

## 3.2 かりポムの中身（かんたん解説）

「どうして動くの？」に興味がある方のために、しくみをかんたんに説明します。読み飛ばしても大丈夫です。

- 頭脳：M5Stack CoreS3 — ESP32-S3というチップを積んだ小型コンピュータです。Wi-Fi、画面、マイク、スピーカー、SDカードスロットを内蔵しています。

- 筋肉：サーボモーター×2 — 「サーボモーター」とは、指定した角度まで正確に回るモーターです。かりポムでは、上下用（UD）と左右用（LR）の2つを使って頭を動かします。

- 耳：Karipom Ear — 内蔵マイクなどから音の大きさを常に測り、「誰かが話しているか」を判定します。

- 口と声：画面とスピーカー — 音の大きさに合わせて口の開き具合を変えることで、「しゃべっている」ように見せています。これをリップシンク（口パク）と呼びます。

【図：かりポムの分解イメージ図。CoreS3、サーボ2つ、SDカードの位置関係が分かるイラスト】

# 第4章 安全上の注意

ご使用の前に必ずお読みください。

## 4.1 ⚠️ 警告（けが・事故防止のために）

- 小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管してください。 SDカードなどの小さな部品を誤って飲み込む危険があります。

- 濡れた手で触れたり、水のかかる場所で使用したりしないでください。 感電や故障の原因になります。かりポムは防水ではありません。

- 改造中・分解中は必ず電源（USBケーブル）を抜いてください。

- 煙が出る、異臭がする、異常に熱いなどの症状があった場合は、直ちにUSBケーブルを抜き、使用を中止してください。

## 4.2 ❗ 注意（故障防止のために）

### 頭部とサーボモーターについて（特に重要）

かりポムの頭部は、見た目よりも重い構造です。そのため、頭を動かすサーボモーターには常に負荷がかかっており、使い方によってはサーボが故障することがあります。

- 頭を手で無理に動かさないでください。 サーボモーターは、手で回すと内部のギアが欠けることがあります。

- 頭が障害物に当たる位置に物を置かないでください。 動こうとして動けない状態が続くと、サーボが過熱・故障します。

- 「ジーッ」「キーッ」という音が続くときは、まずサーボの故障を疑ってください。 詳しくは第18章のトラブルシューティングをご覧ください。ソフトウェアの不具合と思い込んで放置すると、サーボの損傷が進むことがあります。

- 長時間使わないときは、WebUIのサーボ安全停止（safeServoShutdown）を実行してから電源を切ることをおすすめします（第14章参照）。

### その他の注意

- 直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、ほこりの多い場所での使用・保管は避けてください。

- SDカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。

- USBケーブルは、定格に合った品質のよいUSB Type-Cケーブルをお使いください。

# 第5章 内容物

お手元のパッケージに、以下のものがすべて入っているかご確認ください。

※本リストは標準的な構成例です。実際の同梱物はパッケージにより異なる場合があります。

- かりポム本体（ピンク または ティファニーブルー）× 1

- microSDカード（音声ファイル用。本体に挿入済みの場合があります）

- USB Type-Cケーブル（給電用）

- 本書（ユーザーマニュアル）

【図：内容物一覧の写真】

足りないものがある場合は、お手数ですが製作者までご連絡ください。

# 第6章 各部名称

【図：かりポムの正面・背面・側面の写真に、以下の番号を振った図】

| 番号 | 名称 | はたらき |
| --- | --- | --- |
| ① | 頭部 | 上下・左右に動きます。画面（顔）が付いています。 |
| ② | 画面（ディスプレイ） | 表情や口の動きを表示します。M5Stack CoreS3の画面です。 |
| ③ | 内蔵マイク | Karipom Ear機能で周囲の音を聞き取ります。 |
| ④ | 内蔵スピーカー | 独り言などの音声を再生します。 |
| ⑤ | ジョイスティック（背面・尻尾部分） | 首の向きを手動で操作します。押し込むと独り言を再生します。 |
| ⑥ | microSDカードスロット | 音声ファイル（WAV）を保存するSDカードを挿します。 |
| ⑦ | USB Type-C端子 | 給電用です。パソコンやUSB電源アダプタにつなぎます。 |
| ⑧ | 上下サーボ（servoUD） | 頭を上下に動かすモーター（内部部品）。 |
| ⑨ | 左右サーボ（servoLR） | 頭を左右に動かすモーター（内部部品）。 |

💡 ヒント：「UD」はUp/Down（上下）、「LR」はLeft/Right（左右）の略です。WebUIやログにもこの表記が出てきます。

# 第7章 初回セットアップ

ここからは、かりポムを初めて動かすまでの手順を説明します。所要時間は約10〜15分です。

## 7.1 準備するもの

- かりポム本体

- USB電源（パソコンのUSBポート、またはスマホ用のUSB電源アダプタ）

- USB Type-Cケーブル

- Wi-Fi環境（2.4GHz帯。※重要：後述）

- スマートフォンまたはパソコン（設定画面を開くために使います）

❗ 注意（Wi-Fiについて）：かりポムの頭脳（ESP32-S3）は、2.4GHz帯のWi-Fiにのみ対応しています。ご家庭のルーターが5GHz専用の設定になっている場合はつながりません。ルーターのSSID（ネットワーク名）に「-A」「5G」などが付いているものは5GHz帯のことが多いので、「-G」「2.4G」などの付いたSSIDをお使いください。

## 7.2 設置場所を決める

- 平らで安定した場所に置いてください。

- 頭が動く範囲（前後左右）に、物がぶつからないスペースを確保してください。

- スピーカーやテレビの真横は避けると、マイク機能（Karipom Ear）の誤反応が減ります。

## 7.3 SDカードの確認

独り言機能を使うには、音声ファイル（WAV形式）の入ったmicroSDカードが必要です。

- 電源が入っていないことを確認します。

- SDカードスロット（第6章⑥）にmicroSDカードを、カチッと音がするまで差し込みます。

- SDカードの中身の構成については、第15章「SDカード管理」をご覧ください。独り言の音声は /sounds/mutter/ というフォルダに入れます。

💡 SDカードが入っていなくても、頭の動きやWebUIなどの基本機能は使えます。あとから入れても大丈夫です。

## 7.4 電源を入れる

かりポムに電源ボタンの操作は不要です。USBケーブルをつなぐと自動的に起動します。

- USB Type-Cケーブルをかりポムの端子に接続します。

- 反対側をUSB電源につなぎます。

- 画面が点灯し、起動処理（設定の読み込み → Wi-Fi接続 → SDカードの初期化）が順番に実行されます。

【図：起動直後の画面の写真】

起動が完了すると、かりポムは保存済みのWi-Fiに自動接続します。初回でまだWi-Fi設定がない場合の手順は、次の第8章に進んでください。

# 第8章 Wi-Fi設定

かりポムの操作は、すべてWi-Fi経由でブラウザから行います。この章では、かりポムをご家庭のWi-Fiにつなぐ手順を説明します。

## 8.1 接続のしくみ

かりポムは、起動すると保存済みのWi-Fiへ自動的に接続します。接続できなかった場合（初回や、引っ越しなどでWi-Fiが変わった場合）は、自動的にAPモードに切り替わります。

APモードとは：かりポム自身が一時的なWi-Fiの電波の発信元（アクセスポイント）になるモードです。この電波にスマホから直接つなぐことで、ご家庭のWi-Fi情報をかりポムに教えることができます。

## 8.2 初回のWi-Fi設定（APモードでの設定）

- 電源を入れます。保存済みWi-Fiに接続できない場合、かりポムは自動的にAPモードになります。

- スマホのWi-Fi設定画面を開き、かりポムの発する電波（本体画面に表示されます）に接続します。

- ブラウザで設定画面を開き、ご家庭のWi-FiのSSID（ネットワーク名）とパスワードを入力して保存します。

- かりポムがご家庭のWi-Fiに接続されます。以降は起動のたびに自動接続されます。

## 8.3 IPアドレスの確認

Wi-Fi接続が完了すると、かりポムにIPアドレスが割り当てられます。

IPアドレスとは：Wi-Fiにつながった機器一台一台に割り振られる「住所」のような番号です（例：192.168.1.50）。この番号をブラウザに入力すると、かりポムの設定画面が開きます。

IPアドレスは、次の2か所で確認できます。

- かりポム本体の画面 — 起動後に表示されます。

- WebUI — 一度接続できれば、WebUI上でも確認できます。

## 8.4 接続できたかの確認

スマホまたはパソコンをかりポムと同じWi-Fiにつなぎ、ブラウザ（Safari、Chromeなど）のアドレス欄に、かりポムのIPアドレスを入力します。

例）http://192.168.1.50/

かりポムのWebUI（設定画面）が表示されれば、接続成功です。

💡 ヒント：IPアドレスはルーターの設定によって変わることがあります。頻繁に使う場合は、ルーターの「DHCP固定割り当て」機能でかりポムのIPアドレスを固定しておくと便利です（設定方法はお使いのルーターの説明書をご覧ください）。

💡 長時間つないだままにする方へ：かりポムには、長時間稼働で通信が途切れないよう、Wi-Fiの省電力モード（モデムスリープ）を無効化する設定が組み込まれています。特別な操作は不要です。

# 第9章 WebUIの使い方

## 9.1 WebUIとは

WebUI（ウェブ・ユーアイ）とは、かりポムの中に入っている「設定用ホームページ」のことです。アプリのインストールは不要で、スマホやパソコンのブラウザから開くだけで使えます。

ブラウザでかりポムのIPアドレスを開くと、トップページ（Home）が表示されます。

【図：WebUIトップページ（Home）のスクリーンショット】

## 9.2 ページ一覧

WebUIには、機能ごとに次のページが用意されています。各ページの上部には共通のナビゲーション（ページ間の移動リンク）があり、どのページからでも他のページへ移動できます。

| ページ | 内容 | 参照章 |
| --- | --- | --- |
| Home | トップページ。基本操作と各ページへの入り口。 | 本章 |
| 🐰 Karipom Ear | 音声入力（音源切替・マイク感度）の設定。 | 第12章 |
| Sound | 音声関連の設定・操作。 | 第11章 |
| Mutter管理 | 独り言ファイルのアップロード・削除・試聴・再生。 | 第11章・第15章 |
| Face Gallery | 表情の一覧と切り替え。 | 第10章 |
| File Manager | SDカード内のファイル管理。 | 第15章 |
| Log Viewer | 動作記録（ログ）の閲覧。 | 第16章 |
| Toilet Log | 各種ログを集約した記録ページ。 | 第16章 |
| System Information | 本体情報（IPアドレス・ファームウェア情報・メモリ状況など）の表示。 | 第16章 |

## 9.3 基本の操作の流れ

- ブラウザでかりポムのIPアドレスを開く

- ナビゲーションから使いたい機能のページに移動する

- ボタンを押す／数値を変える

- 設定は保存するとすぐに反映されます（再起動が必要な項目には、本文中にその旨を記載しています）

💡 設定はどこに保存されるの？：かりポムは、設定値を本体内のNVS（エヌブイエス：電源を切っても消えない保存領域）に記憶します。SDカードとは別の場所なので、SDカードを抜いても設定は消えません。

# 第10章 表情変更

## 10.1 Face Gallery（表情ギャラリー）

かりポムの画面には「顔」が表示され、表情を切り替えることができます。

表情の切り替えは、WebUIのFace Galleryページで行います。搭載されている表情が一覧で表示され、選ぶだけでかりポムの顔が切り替わります。

【図：Face Galleryページのスクリーンショット】

【図：表情一覧（各表情の画面写真を並べたもの）】

## 10.2 口パクと表情の関係

音声の再生中や、Karipom Earで音に反応しているときは、表示中の表情のまま口の開閉が音に合わせて変化します。

💡 表情は今後のファームウェア更新で追加されることがあります。最新の表情はFace Galleryページでご確認ください。

# 第11章 独り言機能（Mutter）

## 11.1 独り言機能とは

かりポムは、SDカードに保存された音声ファイル（WAV形式）を「自分の独り言」として再生できます。この機能をMutter（マター：英語で「つぶやく」の意味）と呼びます。

再生中は音声に合わせて口が動き、本当にしゃべっているように見えます。

## 11.2 独り言が再生される3つのきっかけ

- 自動再生 — かりポムは、ランダムなタイミングで自動的に独り言をつぶやきます。電源を入れて置いておくだけで楽しめます。

- ジョイスティックを押し込む — 登録されている独り言の中からランダムに1つ再生されます。

- WebUIから再生する — Mutter管理ページでファイルを選んで「Speak（しゃべらせる）」を押すと、その音声で独り言を再生します。

## 11.3 独り言用の音声ファイルを追加する

独り言の音声は、SDカードの /sounds/mutter/ フォルダに入れます。追加の方法は2つあります。

方法1：WebUIからアップロード（おすすめ）

- WebUIのMutter管理ページを開きます。

- 「アップロード（Upload）」で、パソコンやスマホの中のWAVファイルを選びます。

- アップロードが完了すると、一覧に表示され、すぐに使えるようになります。

方法2：SDカードをパソコンに挿して直接コピー

- かりポムの電源を切り、SDカードを取り出します。

- パソコンでSDカードを開き、sounds フォルダの中の mutter フォルダにWAVファイルをコピーします。

- SDカードを戻して電源を入れます。

❗ 注意：かりポムは起動時に独り言リストを読み込んで本体メモリに登録します。SDカードを直接編集した場合は、電源の入れ直しが必要です（WebUIからのアップロード・削除はすぐに反映されます）。

💡 音声ファイルについて：一般的なWAV形式（非圧縮）の音声ファイルが使えます。MP3などの圧縮形式には対応していません。音声合成ソフトやレコーダーで書き出すときは「WAV」を選んでください。詳しい音声フォーマットの情報は、上級者向け資料をご覧ください。

## 11.4 独り言中のマイクの動き（豆知識）

独り言の再生中、かりポムは自分の声を「誰かの声」と勘違いしないように、内蔵マイクを一時的にお休みさせます。再生が終わると自動的にマイクが復帰しますが、スピーカーの残響を拾わないよう、終了後もしばらく（約5秒間）はマイク反応を抑制しています。独り言の直後にマイクが反応しにくいのは正常な動作です。

# 第12章 Karipom Ear（音声入力）

## 12.1 Karipom Earとは

Karipom Ear（かりポム・イヤー）は、かりポムの「耳」にあたる機能です。3種類の音源を切り替えて、いろいろな音に反応させることができます。

| 音源（ソース） | 内容 |
| --- | --- |
| UDP（Mac） | Macから送られてくる音声データに反応します（第13章）。 |
| LINE IN | 外部機器からの音声入力に反応します。 |
| 内蔵マイク（MIC） | かりポム自身のマイクで周囲の音を聞き、反応します。 |

音源の切り替えは、WebUIの「🐰 Karipom Ear」ページで行います。切り替えた設定は保存され、次回起動後も維持されます。

【図：Karipom Earページのスクリーンショット】

## 12.2 内蔵マイクモードのしくみ

内蔵マイクモードでは、かりポムは周囲の音の大きさ（レベル）を常に測っています。

- 音が開始しきい値（ON）を超える状態が続くと、「話し声が始まった」と判断して口を動かし始めます。

- 音が終了しきい値（OFF）を下回ってから一定時間（HOLD時間）たつと、「話が終わった」と判断して口を閉じます。

初期設定値は次のとおりです。

| 項目 | 初期値 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| ONしきい値 | 150 | この値を超えると反応開始 |
| OFFしきい値 | 50 | この値を下回ると終了判定へ |
| HOLD時間 | 1000ミリ秒（1秒） | 静かになってから口を閉じるまでの猶予 |

この初期値は、一般的な室内環境を想定して調整されています。環境に合わせてKaripom Earページから変更できます（第17章）。

💡 調整の目安： - 静かな部屋なのに反応しない → ONしきい値を下げる（例：150→100） - 誰も話していないのに反応する → ONしきい値を上げる（例：150→200）

## 12.3 誤反応を防ぐ4つのしくみ（読まなくてもOK）

かりポムには、「自分のモーター音」や「自分の声の残響」に反応してしまわないよう、次の安全装置が組み込まれています。すべて自動で働くため、操作は不要です。

- Weak判定 / Strong判定 — 一瞬の物音（Weak：弱い反応）では口を動かさず、短時間に複数回しきい値を超えたとき（Strong：確かな反応）だけ「話し声」と判断します。

- Spike除外 — 極端に大きい瞬間音（物が落ちた音など）は、話し声ではないとみなして無視します。

- クールダウン — 独り言・音声再生の終了後や、音源切り替えの直後、サーボの停止処理の直後は、数秒間マイク反応を抑制します。

- サーボ動作中の判定停止 — 頭を動かしている間はモーター音を拾わないよう、マイクの判定を止め、動作終了の少し後に再開します。

💡 マイクを使い始めた直後や独り言の直後に数秒間反応しないのは、これらの安全装置による正常な動作です。

# 第13章 UDP（Mac）口パクモード

## 13.1 この機能でできること

Macで再生している音声（音楽、動画、AIの読み上げ音声など）に合わせて、かりポムがリアルタイムに口パクします。たとえば、Mac上でChatGPTの音声を再生すれば、かりポムがしゃべっているように見せられます。

UDP（ユーディーピー）とは：Wi-Fi経由でデータを素早く送る通信方式のひとつです。かりポムでは、Macが測った「今の音の大きさ」を毎瞬かりポムに送るために使っています。通信にはポート番号12345を使用します（ポート番号とは、通信の窓口の番号のことです）。

## 13.2 必要なもの

- Mac（macOS）

- BlackHole 2ch — Macの音声をソフト間で受け渡すための無料の「仮想オーディオデバイス」

- Python（パイソン） — スクリプトを動かすためのプログラミング言語環境

- かりポム付属スクリプト karipom_talk.py — Macの音声をリアルタイム解析し、かりポムへ送信するプログラム

- かりポムとMacが同じWi-Fiにつながっていること

💡 PythonとBlackHoleの詳しい導入手順は、別冊の上級者向け資料をご覧ください。本章では、導入済みの方向けに使い方の流れを説明します。

## 13.3 使い方の流れ

- Macのサウンド出力をBlackHole（または複数出力装置）に切り替えます。

- ターミナルで karipom_talk.py を実行します。スクリプトがMacの音声レベルを測り、UDP（ポート12345）でかりポムに送信し続けます。

- かりポムのWebUI「🐰 Karipom Ear」で、音源をUDPに切り替えます。

- Macで音声を再生すると、かりポムが口パクします。

【図：Mac→BlackHole→karipom_talk.py→Wi-Fi→かりポム のデータの流れ図】

## 13.4 うまく動かないとき

- 口が動かない → Macとかりポムが同じWi-Fiにいるか、音源がUDPになっているか、Macの出力先がBlackHoleになっているかを確認してください。

- 長時間つけっぱなしで反応しなくなった → かりポム側は省電力による通信切れを防ぐ対策済みですが、Mac側のスリープでスクリプトが止まることがあります。Macのスリープ設定をご確認ください。それでも直らない場合は、かりポムの電源を入れ直してください。

# 第14章 サーボ制御（頭の動き）

## 14.1 頭の動きの種類

かりポムの頭は、2つのサーボモーターで動きます。

- servoUD（上下） — うなずくような上下の動き

- servoLR（左右） — 首をかしげる・見回すような左右の動き

動き方には次の3種類があります。

- アイドルモーション（自動） — 待機中に、ランダムなタイミングで自然に頭を動かします。生きているような雰囲気を演出します。

- マイクロモーション（会話中・自動） — 口パク中は、口の動きに合わせて頭も小さく動きます。

- ジョイスティック操作（手動） — 本体背面（尻尾部分）のスティックを倒した方向・量に応じて、首の向きがなめらかに追従します（縦＝上下、横＝左右）。

## 14.2 サーボにやさしい設計

かりポムのファームウェアには、サーボを長持ちさせる工夫が入っています。

- 左右サーボの自動Detach（デタッチ：力を抜くこと） — 左右サーボは、動きが不要なときに自動的に力を抜いて休み、負荷を軽減します。頭がわずかに脱力するのは正常です。

- サーボ安全停止（safeServoShutdown） — WebUIから手動で実行できる、サーボを安全に停止させる機能です。電源を切る前や、長時間放置する前に実行すると、サーボへの負担を減らせます。

## 14.3 サーボの音について

- 動作中の小さな動作音（ウィッという音）は正常です。

- 止まっているのに「ジーッ」という音が続く場合は、頭の重さによる保持負荷か、サーボの劣化の可能性があります。第18章のトラブルシューティングを必ずご覧ください。

# 第15章 SDカード管理

## 15.1 SDカードの役割

SDカード（microSDカード）には、独り言などの音声ファイル（WAV形式）を保存します。かりポムの設定値そのものは本体内（NVS）に保存されるため、SDカードは主に「声のライブラリ」です。

容量は、一般的なmicroSDカードをご利用ください。音声ファイルは小さいため、大容量である必要はありません。

## 15.2 フォルダ構成

（SDカードの中身）
└── sounds/
    └── mutter/   ← 独り言用のWAVファイルを入れる専用フォルダ
        ├── ohayo.wav
        ├── onaka_suita.wav
        └── ...

💡 ファイル名は、半角英数字にしておくと確実です。

## 15.3 WebUIでのファイル管理

SDカードを抜かなくても、WebUIから次の操作ができます。

Mutter管理ページ（独り言専用）

| 操作 | 内容 |
| --- | --- |
| Upload（アップロード） | 新しいWAVファイルをSDカードに追加します（すぐに反映されます）。 |
| List（一覧） | 登録されている独り言ファイルの一覧を表示します。 |
| Listen（試聴） | 選んだファイルを再生して内容を確認します。 |
| Speak（再生） | 選んだファイルを独り言として再生します（口パク付き）。 |
| Delete（削除） | 不要なファイルをSDカードから削除します。 |

File Managerページ（SDカード全体）

SDカード内のファイルの確認・管理ができます。

【図：Mutter管理ページとFile Managerページのスクリーンショット】

## 15.4 SDカードの取り扱い

- 抜き差しは必ず電源を切ってから行ってください。

- パソコンで初期化（フォーマット）する場合は、FAT32形式を選んでください。

- 大切な音声ファイルは、パソコンにもバックアップを取っておくことをおすすめします。

# 第16章 ログ機能

## 16.1 ログとは

ログとは、かりポムが「いつ・何をしたか」を記録した動作日誌です。ふだん見る必要はありませんが、動作がおかしいときの原因調べにとても役立ちます。

かりポムには、ログに関する3つのページがあります。

| ページ | 内容 |
| --- | --- |
| Log Viewer | 動作ログをリアルタイムに閲覧できます。 |
| Toilet Log | 各種ログを1か所に集約した記録ページです。 |
| System Information | IPアドレス、ファームウェアのビルド日時、メモリの状況など、本体の情報を表示します。 |

## 16.2 ログの開き方

WebUIのナビゲーションから「Log Viewer」を開きます。

【図：Log Viewer画面のスクリーンショット】

## 16.3 よく見かけるログの読み方

| ログの例 | 意味 |
| --- | --- |
| MIC SPEAK START | マイクが話し声を検知し、口パクを始めました。 |
| MIC SPIKE IGNORED | 突発的な大きい音を検知しましたが、話し声ではないと判断して無視しました（Spike除外）。 |
| LR SERVO AUTO DETACH | 左右サーボが自動で休止状態に入りました（正常動作）。 |
| STATE HEARTBEAT | 30秒ごとの生存報告です。「今も正常に動いています」の意味です。 |
| Build: ... | 起動時に表示される、ファームウェアの作成日時です。 |

💡 ヒント：トラブルの相談をするときは、症状が出た前後のログを控えておくと、原因の特定が早くなります。

# 第17章 設定画面の説明

WebUIで変更できる主な設定項目をまとめます。変更した値は保存するとすぐに反映され、本体（NVS）に記憶されるため、電源を入れ直しても維持されます。

## 17.1 Karipom Ear（音声入力）設定

「🐰 Karipom Ear」ページで設定します。

| 項目 | 初期値 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 音源（Audio Source） | UDP（Mac） | UDP（Mac）／LINE IN／内蔵マイクから選択。 |
| ONしきい値 | 150 | 口パク開始の感度。小さくすると敏感になります。 |
| OFFしきい値 | 50 | 口パク終了の判定値。 |
| HOLD時間 | 1000ms | 静かになってから口を閉じるまでの猶予時間。 |

## 17.2 音声の設定

音声に関する設定・操作は「Sound」ページで行います。

## 17.3 サーボの操作

サーボ安全停止（safeServoShutdown）はWebUIから手動で実行できます。長時間放置する前や電源を切る前の実行をおすすめします。

# 第18章 トラブルシューティング

困ったときは、まずこの章をご覧ください。

## 18.1 電源・起動

Q. 電源を入れても画面がつかない

- USB Type-Cケーブルと電源アダプタを別のものに替えて試してください（充電専用ケーブルでは動かないことがあります）。

- パソコンのUSBポートに直接つないで試してください。

Q. 起動途中で止まる／再起動を繰り返す

- SDカードをいったん抜いて起動するか試してください。SDカードの不良やフォーマット形式の問題が考えられます。

- 改善しない場合は、症状とログを控えて製作者にご相談ください。

## 18.2 頭の動き・サーボ ⚠️重要

Q. 「ジーッ」「キーッ」という異音が続く／頭が震える

⚠️ まずサーボモーター本体の故障（ハードウェアの問題）を疑ってください。 かりポムの頭部は重いため、サーボは消耗しやすい部品です。過去には、ソフトウェアの不具合と思われた異音の原因が、実際にはサーボの物理的な故障だった事例があります。

確認手順：

- WebUIからサーボ安全停止（safeServoShutdown）を実行し、異音が止まるか確認します。

- 電源を切った状態で、頭が異常に傾いていないか、部品が引っかかっていないかを目視で確認します。手で無理に動かさないでください。

- 電源を入れ直しても異音が続く場合は、サーボ交換が必要な可能性があります。製作者にご相談ください。

Q. 頭がまったく動かない

- ジョイスティック（背面・尻尾部分）で動くか試してください。

- Log Viewerでサーボ関連のエラーが出ていないか確認してください。

- 左右サーボは負荷軽減のため自動で休止（Detach）することがあります（正常）。操作すれば復帰します。

Q. 頭が少し脱力して傾く

- 左右サーボの自動Detachによる正常な動作です。

## 18.3 Wi-Fi・WebUI

Q. WebUIが開けない

- スマホ／パソコンが、かりポムと同じWi-Fiにつながっているか確認してください（スマホがモバイル回線になっていると開けません）。

- IPアドレスが変わっていないか、本体画面で確認してください（ルーターの再起動などで変わることがあります）。

- かりポムの電源を入れ直してください。

Q. かりポムがAPモードになってしまう

- 保存済みのWi-Fiに接続できないときの正常な動作です。ルーターの電源、SSID・パスワードの変更有無を確認し、第8章の手順でWi-Fiを設定し直してください。

Q. しばらくすると操作を受け付けなくなる

- かりポム側には長時間稼働対策（Wi-Fi省電力の無効化）が入っていますが、ルーター側の設定や電波状況によっては切断されることがあります。かりポムをルーターに近づける、電源を入れ直す、をお試しください。

## 18.4 マイク（Karipom Ear）

Q. 話しかけても反応しない

- 音源が内蔵マイクになっているか確認してください（UDPやLINE INのままだと内蔵マイクは働きません）。

- 独り言の直後・音源切り替えの直後は、数秒間反応しません（クールダウンによる正常動作です）。少し待ってから話しかけてください。

- ONしきい値を下げてみてください（例：150→100）。

Q. 誰も話していないのに口が動く

- ONしきい値を上げてみてください（例：150→200）。

- テレビ・スピーカー・エアコンの近くを避けて設置してください。

## 18.5 音声・独り言

Q. 独り言が再生されない

- SDカードが正しく挿さっているか、/sounds/mutter/ フォルダにWAVファイルがあるか確認してください。

- SDカードをパソコンで直接編集した場合は、電源を入れ直してください（起動時に一覧を読み込みます）。

- ファイルがWAV形式（非圧縮）であるか確認してください。MP3は再生できません。

## 18.6 UDP口パク（Mac連携）

第13章「13.4 うまく動かないとき」をご覧ください。

# 第19章 FAQ（よくある質問）

Q. 電源はつけっぱなしで大丈夫？ A. 基本的には連続稼働を想定して設計されています。ただし、頭部の保持でサーボに負荷がかかり続けるため、長期間使わないときはサーボ安全停止を実行するか、電源を切ることをおすすめします。

Q. スマホだけで使えますか？ A. はい。Wi-Fi設定後は、スマホのブラウザからWebUIのすべての機能が使えます。Macが必要なのはUDP口パクモード（第13章）だけです。

Q. 独り言の声は自分で作れますか？ A. はい。WAV形式（非圧縮）の音声ファイルを用意して /sounds/mutter/ に追加すれば、好きな声・言葉をしゃべらせられます。音声合成ソフトで作った声も使えます。

Q. 独り言はどのくらいの頻度でつぶやきますか？ A. ランダムなタイミングで自動再生されます。ジョイスティックの押し込みやWebUIから、好きなときに再生させることもできます。

Q. ピンクとティファニーブルーで機能の違いはありますか？ A. ありません。色以外は同じです。

Q. ChatGPTと会話できますか？ A. 本書執筆時点では開発中です。現在は、MacでAI音声を再生してUDP口パクモード（第13章）と組み合わせることで、「AIの声でしゃべるかりポム」を楽しめます。

Q. 水拭きしてもいい？ A. 固く絞った布での軽い拭き取りにとどめ、水分が内部に入らないよう注意してください。防水ではありません。

Q. ファームウェア（内部ソフト）の更新はできますか？ A. 更新はArduino IDEというパソコン用ソフトを使って行います。一般ユーザー向けの手順は本書の範囲外です。更新が必要な場合は製作者にご相談ください。

# 第20章 更新履歴

## 本書の更新履歴

| 版 | 日付 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Ver. 1.0 | 2026年7月 | 初版発行 |

※かりポムは、ファームウェアの更新により機能が追加・変更される場合があります。本書の内容と実機の動作が異なる場合は、最新のWebUI表示を優先してください。

# 第21章 用語集

| 用語 | 読み・意味 |
| --- | --- |
| M5Stack CoreS3 | エムファイブスタック・コアエススリー。かりポムの頭脳となる小型コンピュータ。画面・マイク・スピーカー・Wi-Fi・SDスロットを内蔵。 |
| ESP32-S3 | CoreS3に入っている中心チップの名前。Wi-Fi通信機能を持つ。 |
| Arduino | アルデュイーノ。電子工作用のプログラム開発環境。かりポムの内部ソフトはこれで作られている。 |
| ファームウェア | 機器の中に入っている制御ソフトウェアのこと。 |
| サーボモーター | 指定した角度まで正確に回転するモーター。かりポムの首の動きを担当。 |
| servoUD / servoLR | 上下（Up/Down）用サーボと左右（Left/Right）用サーボの名前。 |
| Detach（デタッチ） | サーボの力を抜いて休ませること。負荷軽減のための機能。 |
| アイドルモーション | 待機中に行うランダムな自然な頭の動き。 |
| マイクロモーション | 会話（口パク）中に行う小さな頭の動き。 |
| リップシンク（口パク） | 音声に合わせて口の動きを同期させること。 |
| WebUI | ウェブ・ユーアイ。ブラウザから使う設定・操作画面。 |
| IPアドレス | ネットワーク上の機器の住所にあたる番号（例：192.168.1.50）。 |
| SSID | Wi-Fiの電波の名前（ネットワーク名）。 |
| 2.4GHz帯 | Wi-Fiの周波数の種類のひとつ。ESP32は2.4GHz帯のみ対応。 |
| APモード | 本体自身がWi-Fiの電波の発信元になるモード。Wi-Fi設定に使用。 |
| UDP | ユーディーピー。データを素早く送る通信方式。Mac連携の口パクに使用（ポート12345）。 |
| ポート番号 | 通信の「窓口」の番号。かりポムのUDP通信は12345番を使用。 |
| BlackHole | Macの音声をソフト間で受け渡すための無料の仮想オーディオデバイス。 |
| Python | パイソン。プログラミング言語。Mac側スクリプト（karipom_talk.py）の実行に使用。 |
| WAV | ワブ／ウェーブ。非圧縮の音声ファイル形式。独り言に使用。 |
| Mutter | マター。「つぶやく」の意味。かりポムの独り言機能の名称。 |
| Karipom Ear | かりポムの音声入力（耳）機能の名称。UDP（Mac）／LINE IN／内蔵マイクを切替可能。 |
| しきい値 | 「ここを超えたら反応する」という境目の値。 |
| HOLD時間 | 音が静かになってから口を閉じるまでの猶予時間。 |
| Weak判定 / Strong判定 | 一瞬の物音（Weak）と確かな話し声（Strong）を区別するしくみ。 |
| Spike除外 | 極端に大きい瞬間音を「話し声ではない」と判断して無視するしくみ。 |
| クールダウン | 誤反応を防ぐため、一定時間マイク反応を抑えるしくみ。 |
| NVS | エヌブイエス。本体内の、電源を切っても消えない設定保存領域。 |
| ログ | 動作の記録。トラブル時の原因調べに役立つ。 |
| ハートビート | 「正常に動いています」という定期的な生存報告ログ。 |
| LINE IN | 外部機器から音声を取り込む入力。 |

かりポム ユーザーマニュアル Ver. 1.0 © KariPom Project